PROPOSITION DE PROJET

Validation en Microgravité d’un Modèle de

Diagnostic Vibratoire et Harmonique

pour Moteurs DC

Comparaison Modèle Single-Axis vs Multi-Axial

Avril 2026

# Table des matières

# 1. Contexte et Objectif

Problématique : Les modèles de diagnostic prédictif entraînés au sol intègrent implicitement les effets gravitationnels (charge axiale sur roulements, flexion d’arbre, résonances structurelles liées au poids). La question est : un modèle entraîné en 1g reste-t-il fiable en 0g ?

Hypothèse centrale : Un modèle entraîné sur plusieurs orientations gravitationnelles (multi-axial) apprend des features plus invariantes à la gravité qu’un modèle entraîné sur une seule orientation, et sera donc plus robuste en microgravité.

Objectif : Comparer deux stratégies d’entraînement embarqué et quantifier le gain de robustesse apporté par la diversité d’orientation au sol.

# 2. Les Deux Modèles

## 2.1 Modèle A — «Single-Axis» (baseline)

- Orientation d’entraînement : Horizontale uniquement (arbre parallèle au sol)

- Données : ~100 acquisitions par config (défaut × charge × vitesse)

- Hypothèse : Le vecteur gravité reste constant → le modèle encode implicitement la signature gravitationnelle

- Taille : < 50 KB (INT8, CyanMycelium)

## 2.2 Modèle B — «Multi-Axial» (candidat robuste)

- Orientations d’entraînement : 6 orientations (0°, +90°, −90°, ±45°, 180°)

- Données : ~100 acquisitions × 6 orientations par config

- Hypothèse : La diversité d’orientation force le modèle à apprendre des features invariantes au vecteur g

- Taille : < 50 KB (INT8, CyanMycelium)

Architecture identique pour les deux modèles — seules les données d’entraînement diffèrent. Ceci isole strictement l’effet de la stratégie d’entraînement.

# 3. Phase Sol — Entraînement

## 3.1 Moteurs et défauts

20+ moteurs DC brushed identiques (ex. Mabuchi RS-385). Défauts injectés :

- D0 — Sain (référence)

- D1 — Déséquilibre rotor (masse ajoutée)

- D2 — Défaut roulement (micro-rayure bague interne)

- D3 — Usure balais (balais pré-usés)

- D4 — Excentricité d’arbre (désalignement contrôlé)

## 3.2 Capteurs

| Signal | Capteur | Fréq. échantillonnage |
| --- | --- | --- |
| Vibration 3 axes | ADXL355 | 4 kHz |
| Courant moteur | Shunt + ADC 16 bits | 10 kHz |
| Tension moteur | Diviseur + ADC | 10 kHz |
| Température | Thermistance NTC | 1 Hz |
| RPM | Encodeur optique réflectif | Continu |

## 3.3 Protocole d’acquisition

Modèle A : chaque moteur en position horizontale uniquement. 3 profils de charge × 3 profils de vitesse × 100 répétitions = 900 acquisitions/moteur.

Modèle B : chaque moteur dans les 6 orientations. 3 charges × 3 vitesses × 6 orientations × 100 répétitions = 5 400 acquisitions/moteur.

## 3.4 Pipeline de traitement (commun)

- DSP : FFT, enveloppe spectrale, STFT

- Features : harmoniques fondamentales + sidebands, RMS vibration, kurtosis, crest factor, MCSA

- Modèle : même architecture réseau, quantifié INT8 via CyanMycelium

- Sortie : classe de défaut + score de confiance

## 3.5 Validation sol

Modèle A :

- Cross-validation (leave-one-motor-out) sur horizontal seul

- Test sur les 5 orientations non entraînées

- Métrique cible : Accuracy > 95% sur horizontal

Modèle B :

- Cross-validation (leave-one-motor-out) sur toutes orientations

- Métrique cible : Accuracy > 95% sur mix

Test critique au sol : performance de A sur orientations non entraînées. Si A s’effondre déjà entre horizontal et vertical, on a un indicateur fort avant même le vol.

# 4. Phase Vol — Expérience en Microgravité

## 4.1 Matériel embarqué

| Élément | Qté | Notes |
| --- | --- | --- |
| Carte de calcul (STM32H7 / RP2040) | 2 | Nominale + spare |
| Carte acquisition (ADC + cond.) | 2 | ADC + conditionnement |
| Moteurs sains (D0) | 4 | Baseline |
| Moteurs D1 (déséquilibre) | 2 |  |
| Moteurs D2 (roulement) | 2 |  |
| Moteurs D3 (balais) | 1 |  |
| Moteurs D4 (excentricité) | 1 |  |
| Stockage SD industriel | 2 | Données brutes |

10 moteurs au total, numérotés, mapping défaut sous pli scellé.

## 4.2 Protocole vol

Pour chaque moteur :

- Montage sur support, fixation standard

- Séquence automatisée : rampe → régime → rampe → arrêt

- Double inférence simultanée : Modèle A et Modèle B prédisent classe + confiance

- Données brutes enregistrées sur SD

- 3 répétitions minimum par moteur

Durée estimée : ~2h (dont majorité automatisée)

## 4.3 Données collectées

Par moteur et par run :

- Données brutes : vibration 3 axes (4 kHz), courant (10 kHz), tension (10 kHz), RPM, température

- Inférences : prédiction modèle A (classe, confiance, latence), prédiction modèle B (classe, confiance, latence)

- Métadonnées : motor_id, run_id, timestamp

# 5. Phase Retour — Analyse Comparative

## 5.1 Analyse primaire — Test en aveugle

Comparer pour les deux modèles : accuracy globale en 0g, F1 par classe de défaut, confiance moyenne, taux de faux négatifs.

Résultat attendu : B > A sur toutes les métriques en 0g.

| Métrique | Modèle A | Modèle B | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| Accuracy globale 0g | ? | ? | ? |
| F1 par classe | ? | ? | ? |
| Confiance moyenne | ? | ? | ? |
| Faux négatifs | ? | ? | ? |

## 5.2 Analyse secondaire — Domain Shift

- Comparaison spectrale sol/vol pour chaque type de défaut

- Quantification du pourcentage de features affecté par la gravité

- Identification des bandes de fréquence les plus sensibles au vecteur g

- Corrélation : les features qui changent entre orientations au sol sont-elles les mêmes qui changent en 0g ?

## 5.3 Analyse tertiaire — Transfert et Adaptation

- Combien de données 0g pour adapter A ? (fine-tuning incrémental avec N = 1, 5, 10, 20 samples)

- B a-t-il besoin d’adaptation ? (test direct, puis fine-tuning si nécessaire)

- Le multi-axial sol est-il un bon proxy du 0g ? (comparaison des distributions de features)

- Peut-on construire un modèle «gravity-invariant» ? (domain adversarial training sur orientation)

## 5.4 Matrice de résultats attendus

|  | Sol (horiz.) | Sol (multi) | Vol (0g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèle A (single) | Excellent | Faible | Faible |
| Modèle B (multi) | Bon | Excellent | Bon |

Question clé : est-ce que la performance en sol multi-orientation prédit bien la performance en vol 0g ?

# 6. Livrables

| Livrable | Format |
| --- | --- |
| Dataset sol complet (single + multi-axial) | HDF5 + metadata JSON |
| 2 modèles entraînés | ONNX + binaires CyanMycelium |
| Dataset vol (brut + double inférence) | HDF5 + metadata JSON |
| Rapport comparatif A vs B | Publication |
| Recommandations stratégie d’entraînement | Document technique |

# 7. Budget Masse / Puissance

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Masse totale | < 2.5 kg |
| Puissance crête | < 15W |
| Volume | ~2U CubeSat équivalent |
| Plateformes candidates | ISS (NanoRacks, ICE Cubes), vol parabolique, CubeSat |

# 8. Résumé de la Valeur Ajoutée du Design A/B

Le fait d’embarquer les deux modèles sur la même carte et de les faire tourner sur les mêmes données brutes donne une comparaison parfaitement contrôlée.

Toute différence de performance est strictement attribuable à la stratégie d’entraînement, pas au hardware, aux conditions de vol, ou aux moteurs testés.